ABB禁用限用物质清单, 版本. 1.24.

生效日期:2023年10月1日

ABB禁用和限用物质清单》旨在帮助ABB供应链遵守相关法规。该清单整合了ABB确定的适用于其供应商的法规，概述了不应使用的物质（禁用物质），应加以限制或报告的物质（限用物质）

本文档包含与ABB相关的关键物质的指示性和非排量清单。尽管有上述内容，但本文档中的物质清单适用于不影响（并且不排除）供应链的义务确保符合相关和适用的化学法律法规的义务。应始终考虑列表上两个版本之间的立法变更。

该清单适用于向 ABB 供应的货物，包括其包装、产品开发、生产流程、服务活动和建筑工地。立法是从全球角度考虑的，表中注明了适用的地理区域。如果已知产品仅在有限的司法管辖区销售，则只需考虑该司法管辖区内的物质。但是，如果产品可能会在另一个司法管辖区销售，或者该司法管辖区的法律法规与该产品不一致，则需要考虑该司法管辖区的法律法规。

该文档每年的一月和七月/ 八月进行回顾并更新，每次更新的文件都列在版本变更记录中。

如何使用此文档

物质名称: 化学元素或化合物的名称。

CAS 编号.: CAS 编号是在公开科学文献中描述的每种化学物质的唯一数字标识符.

ABB 分类: 分为禁用 (P) 和限用 (R)。请注意，一种化学品可能在某些应用中属于 "限用"，而在其他应用中属于 "禁用".

立法:产生影响的法规列表，有关每项法规的更多详情，请参阅表后的法规概览。

应用举例: 使用特定化学元素或化合物的应用举例。本列表并非详尽无遗，只是列出常见用途。

| 物质名称 | CAS 号. | ABB 类别 | 法规 | 地区 | 应用实例 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散橙 1-Amino-2-methylanthraquinone | 82-28-0 | R | California Prop 65 | US | 热塑性塑料中的红色染料 |  |
| 邻苯二甲酸二（C6-C10）烷基酯；(癸基，己基，辛基）酯与1，2-邻苯二甲酸的复合物且邻苯二甲酸二己酯（EC 号 201-559-5）含量≥ 0.3% 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2- benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate | 68515-51-5, 68648-93-1 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | PVC，密封剂，柔性粘合剂和油漆中使用的增塑剂。 | 欧盟: 日落时间27/02/2023 |
| 1,2-苯二酸-二(C6-8支链)烷基酯(富C7) 邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di- C6-8-branched alkyl esters, C7-rich | 71888-89-6 | P | REACH Candidate List / Authorisation | EU | PVC，密封剂，柔性粘合剂和油漆中使用的增塑剂。 | 欧盟: 日落时间4/7/2020 |
| 1,2-苯二酸-二(C7- 11 支链与直链)烷基(醇)酯 邻苯二甲酸二(C7-11支链与直链)烷基酯 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkylesters | 68515-42-4 | P | REACH Candidate List / Authorisation | EU | PVC，密封剂，柔性粘合剂和油漆中使用的增塑剂。 | 欧盟: 日落时间4/7/2020 |
| 邻苯二甲酸二己酯（支链和直链）支链和直链的1,2-苯二甲酸二己酯1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear | 68515-50-4 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 用于塑料制品 | 欧盟: 日落时间 27/02/2023 |
| 1,2-苯二酸-二(支链与直链)戊基酯 邻苯二甲酸戊基异戊酯 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear | 84777-06-0 | P | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 在电缆中使用的增塑剂 | 欧盟: 日落时间4/7/2020 |
| 三乙二醇二甲醚（TEGDME；三甘醇二甲醚）1,2-二(2-甲氧基乙氧基)乙烷（TEGDME；三甘醇二甲醚） 1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) | 112-49-2 | R | REACH Candidate List | EU | 溶剂和生产化工原料的助化学品，用于锂电池生产. |  |
| 1,2-二乙氧基乙烷 乙二醇二乙醚1,2-diethoxyethane | 629-14-1 | R | REACH Candidate List | EU | 液压液 |  |
| 1,2-二甲氧基乙烷；乙二醇二甲基醚（EGDME） 1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) | 110-71-4 | R | REACH Candidate List CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 作为锂电池中的电解质 |  |
| 1,2-二(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] | 37853-59-1 | R | REACH Candidate List | EU | 聚合物，粘合剂和涂料中的阻燃剂 |  |
| 1,3-丙烷磺内酯1,3-propane sultone | 1120-71-4 | R | REACH Candidate List | EU | 作为锂电池中的电解质 |  |
| 德克隆[包括所有反式和顺式异构体及其组合] （灭蚁灵） 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM) [covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof] | - | R | REACH Candidate List Proposed POPs | EU | 用作非塑化阻燃剂，用于粘合剂和密封剂以及粘合剂。 | 欧盟建议的持久性有机污染物（POP） |
| 2-(2'-羟基-3'-异丁基-5'-叔丁基苯基)苯并三唑 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) | 36437-37-3 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 涂层、塑料、橡胶和化妆品中的紫外线防护剂 | 欧盟: 日落时间27/11/2023 |
| 紫外线吸收剂 UV-328 2-（3,5-二叔戊基-2-羟苯基）苯并三唑 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 25973-55-1 | R | REACH Candidate List / Authorisation Proposed POPs | EU | 紫外线防护剂，特别是用于透明的塑料材料，橡胶和聚氨酯。 涂料中的UV保护剂。 | 欧盟: 日落时间27/11/2023 建议的EU持久性有机污染物（POP） |
| 二溴新戊二醇 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol | 3296-90-0 | R | California Prop 65 | US | 聚酯和聚氨酯的阻燃剂 |  |
| 2,4,6-三叔丁基苯酚 2,4,6-tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP) | 732-26-3 | P | US TSCA §751.409 Japan CSCL | US, Japan | 用作燃料、油和润滑剂的添加剂。 | 在欧洲属于物质滚动条计划(CoRAP),但未被列入高度关注物质清单 |
| 2,4-二硝基甲苯 2,4-dinitrotoluene | 121-14-2 | P | REACH Candidate List / Authorisation US EPA | EU, Canada, US | 爆炸物 | 欧盟: 日落时间21/08/2015 |
| 紫外线吸收剂UV-327; 2-(2'-羟基-3',5'-二叔丁基苯基)-5-氯代苯并三唑 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) | 3864-99-1 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 涂层、塑料、橡胶和化妆品中的紫外线防护剂 | 欧盟: 日落时间27/11/2023 |
| 紫外线吸收剂 UV-320 2-（2‘-羟基-3’，5‘-二叔丁基苯基）-苯并三唑 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) | 3846-71-7 | R | REACH Candidate List/Authorisation Japan CSCL | EU, Japan | 紫外线防护剂，特别是用于透明的塑料材料，橡胶和聚氨酯。涂料中的UV保护剂。 | 欧盟: 日落时间27/11/2023 |
| 二正辛基-双（巯乙酸 2-乙基乙酯）（DOTE） 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 塑料中的热稳定剂（主要是PVC加工） | 欧盟: 日落时间01/05/2025 |
| 2-甲氧基乙酸乙酯 乙二醇甲醚乙酸酯 2-metoxyethyl acetate | 110-49-6 | R | CAN Tox. Subs. | Canada | 油漆、漆 |  |
| 对特辛基苯酚，乙氧基-包括界定明确的物质以及UVCB物质、聚合物和同系物4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚，乙氧基化物-包括界定明确的物质以及UVCB物质、聚合物和同系物4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and UVCB substances, polymers, and homologues) | 多个 | P | REACH Candidate List/ Authorisation | EU |  | 欧盟: 日落时间4/1/2021 |
| 双酚A 4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) | 80-05-7 | R | REACH Candidate List California Prop 65 | EU, US | 主要在PVC中作为稳定剂。 |  |
| α，α-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲醇，>0.1％的米氏酮（EC编号202-027-5）或米氏碱（EC编号202-959-2） 4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol, with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 561-41-1 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 油墨、涂料、清洁剂、纸张染色、包装纺织品和塑料制品。纸张产品、包装材料、纺织品和塑料 | 欧盟: 日落时间01/05/2025 |
| 4，4’-二（N,N-二甲氨基）二苯甲酮（米氏酮） 4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone) | 90-94-8 | R | REACH Candidate List | EU | 染色纸、墨盒中的油墨和笔，植物染色。实验室化学品，纸制品。 |  |
| 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 4,4'-methylenebis[2-chloroaniline] | 101-14-4 | P | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 用于树脂和聚合物的固化剂 | 欧盟: 日落时间22/11/2017 |
| C.I.碱性蓝26 维多利亚蓝 4-[[4-苯胺-1-萘][4-（二甲氨基）苯基]亚甲基]环己基 a-2,5-二烯-1-亚基]二甲基氯化铵（C.I.：碱性蓝26）含有超过0.1%的米氏酮（EC号 202-027-5）或米氏碱（EC号 202-959-2） 4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 2580-56-5 | R | REACH Candidate List | EU | 纸张染色、用于墨盒和圆珠笔的油墨、植物染色、实验室用化合物、纸张制品。 |  |
| C.I.碱性紫3甲基紫 龙胆紫,结晶紫 4-[4,4'-bis(dimethylamino) 4-[4,4'-双（二甲氨基）二苯亚甲基]环己基-2,5-二烯-1-亚基]二甲基氯化铵（C.I.：碱性紫3）含有超过0.1%的米氏酮（EC号 202-027-5）或米氏碱（EC号202-959-2）4-[4,4'-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 548-62-9 | R | REACH Candidate List | EU | 纸张染色、用于墨盒和圆珠笔的油墨、植物染色、实验室用化合物、纸张制品。 |  |
| 4-庚基苯酚，支链和直链4-heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof] | Multiple | R | REACH Candidate List | EU | 润滑剂添加剂 |  |
| 2,2-亚甲基双（4-甲基-6-叔丁基苯酚） 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol | 119-47-1 | R | REACH Candidate List | EU | 橡胶，润滑剂，粘合剂，油墨，燃料 |  |
| 丙烯酰胺 Acrylamide | 79-06-1 | R | REACH Candidate List / Authorisation CAN Tox. Subs. US EPA | EU, Canada, US | 塑料包装 | Conditions in Annex XVII |
| C10-13 氯代烴（短链氯化石蜡） Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) | 85535-84-8 | P | REACH Candidate List POPs | EU | PVC和其他柔性聚合物中使用的增塑剂和阻燃剂 | 限值: 1% w/w under POPs |
|  |  | R | Japan CSCL California Prop 65 | Japan, US |  |  |
| C14-17 氯代烃; 中链氯化石蜡 Alkanes, C14-17, chloro (Medium Chain Chlorinated Paraffins) | 1372804-76-6; 85535-85-9; 198840-65-2 | R | REACH Candidate List Proposed REACH Restriction Proposed POPs | EU | 阻燃剂和增塑剂。用于柔性PVC，橡胶，密封剂，油漆，胶粘剂和涂料。 | 建议禁止使用。属于REACH和 持久性有机污染物（POP）物质。 |
| 硅酸铝耐火陶瓷纤维 Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres | 142844-00-6 | R | REACH Candidate List CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 工业用绝缘材料。工业设备防火 |  |
| 三氧化二锑Antimony Oxide (Antimony trioxide) | 1309-64-4 | R | California Prop 65 | US | 塑料中使用的阻燃剂 |  |
| 二苯甲酮Benzophenone | 119-61-9 | R | California Prop 65 | US | 塑料中的紫外吸收器 |  |
| 重氮胺基苯Diazoaminobenzene | 136-35-6 | R | California Prop 65 | US | 聚合物添加剂 |  |
| 砷及其化合物 Arsenic compounds |  | P | REACH Restriction | EU, | 电子设备和木材处理 | Conditions in Annex XVII 些欧盟成员国在木材材料中设定了限制 |
|  |  | R | CAN Tox. Subs. US EPA | Canada, US |  |  |
| 石棉（包括棕色、蓝色和白色石棉、透闪石） Asbestos (incl. Brown, blue and white asbestos, Tremolite) | 1332-21-4, 77536-66-4, 77536-68-6, 12172-73-5, 77536-67-5, 12001-29-5, 132207-32-0, 12001-28-4 | P | REACH Restriction CAN Tox. Subs. US EPA California Prop 65 | EU, Canada, US | 保温 | Conditions in Annex XVII |
| 四氧化二硼钡Barium diboron tetraoxide | 13701-59-2 | P | REACH Candidate List | EU | 用于涂料和油漆、稀释剂、油漆去除剂 |  |
| 苯并[a]蒽 Benz[a]anthracene | 56-55-3 | R | REACH Candidate List/ Restriction | EU | 通常不是有意生产的，而是作为其他物质的成分或杂质出现 | Conditions in Annex XVII |
| 邻苯二甲酸丁苄酯 Benzyl butyl phthalate (BBP) | 85-68-7 | P | REACH Authorisation/ Restriction | EU | 主要在PVC等聚合物产品中用作增塑剂。用于颜料、塑料、橡胶、胶水和填充介质的材料以及涂料的原材料 | 欧盟: 日落时间21/05/2015 Conditions in Annex XVII |
|  |  | R | REACH Candidate List California Prop 65 | EU, Canada, US |  |  |
| 4-氨基联苯酚酯 Biphenyl-4-ylamine | 92-67-1 | R | REACH Candidate List / Restriction US EPA | EU, Canada, US | 中间体、染料、颜料、纺织品 | Conditions in Annex XVII |
| 邻苯二甲酸双(2-乙基已醇)酯 （DEHP） Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) | 117-81-7 | P | REACH Candidate List/ Authorisation/ Restriction RoHS CAN Tox. Subs US EPA California Prop 65 | EU, Canada, US | 用作PVC的增塑剂。还用于颜料、塑料、橡胶、胶水和填充介质的材料以及涂料的原材料 | 欧盟: 日落时间21/02/2015 Conditions in Annex XVII |
| 邻苯二甲酸二甲氧乙酯 bis(2-methoxyethyl) phthalate | 117-82-8 | R | REACH Candidate List | EU | 聚合物材料，油漆，漆和清漆中的邻苯二甲酸盐增塑剂，包括印刷油墨 |  |
| 四乙二醇二甲醚 Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether | 143-24-8 | R | REACH Candidate List | EU | 用于墨水，纸产品和锂电池 |  |
| 二乙二醇二甲醚 Bis(2-methoxyethyl) ether | 111-96-6 | P | REACH Candidate List/ Authorisation | EU | 电池电解质溶剂 | 欧盟: 日落时间22/08/2017 |
| 4,4'-二氯二苯砜 Bis(4-chlorophenyl) sulphone (BCPS) | 80-07-9 | R | REACH Candidate List | EU | 用于高温塑料 |  |
| 十溴联苯醚 双(五溴苯基)醚十溴二苯醚，DecaBDE） Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE) | 1163-19-5 | P | REACH Candidate List / Restriction RoHS POPs Japan CSCL | EU, Canada, Japan | 阻燃剂，绝缘材料，电气设备和塑料 |  |
|  |  | R | US TSCA §751.405 | US |  |  |
| 三丁基氧化锡 氧化双（三丁基锡）(TBTO) Bis(tributyltin)oxide (TBTO) | 56-35-9 | P | Japan CSCL | Japan | 作为纺织品，纸张，橡胶和聚合物材料的防腐剂出现 | Conditions in Annex XVII 在加拿大作为限制物质 |
|  |  | R | REACH Candidate List US EPA | EU, US |  |  |
| 双(2-乙基己基)四溴邻苯二甲酸酯涵盖任何单个异构体和/或其组合 Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof | 26040-51-7 | R | REACH Candidate List | EU | 塑料中的阻燃剂和增塑剂. |  |
| 硼酸 Boric acid | 10043-35-3, 11113-50-1 | R | REACH Candidate List | EU | 用作木材防腐剂，阻燃剂除其他用途 |  |
| 镉及其化合物 Cadmium and cadmium compounds | 7440-43-9 (Cd) 见备注1 | P | REACH Restriction RoHS Batteries Packaging CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 电气和电子设备 | Conditions in Annex XVII |
|  |  | R | REACH Candidate List US EPA California Prop 65 | EU, US |  |  |
| 氢氧化镉 Cadmium hydroxide | 21041-95-2 | R | REACH Candidate List/ Restriction | EU | 用于制造镍镉电池. | Conditions in Annex XVII |
| 氧化镉 Cadmium oxide | 1306-19-0 | R | REACH Candidate List/ Restriction | EU | 用于电子设备，在电源开关触点中 | Conditions in Annex XVII |
| 硫酸镉 Cadmium sulphide | 1306-23-6 | R | REACH Candidate List/ Restriction | EU | 用作颜料（亮黄色），制造照片电阻和薄膜形式，并与其他层相结合，用于某些类型的太阳能电池 | Conditions in Annex XVII |
| 铬（VI+）及含Cr（VI）化合物 Chrome (VI+) and compounds contain Cr(VI) | 参见备注2 | P | RoHS Packaging | EU | 电气和电子设备。表面处理。在如涂料中的颜料。 | 欧盟：P：用于 RoHS 规定的所有应用和包装中，0.1% w/w。 CH：包装中的 P，限值：0.01% w/w |
|  |  | R | CAN Tox. Subs. California Prop 65 | Canada, US |  |  |
| 三氧化铬 Chromium trioxide | 1333-82-0 | P | REACH Candidate List / Authorisation RoHS | EU | ROHS：电气和电子设备。木材防腐剂。金属的表面处理 | 欧盟: 日落时间21/09/2017 |
| 钴/钴化物 Cobalt/Cobalt compounds |  | R | Eco Design | EU | 用于计算机服务器和在线数据存储产品的电池中 | 必须将含量告知用户 |
| 氯化钴 Cobalt dichloride | 7646-79-9 | R | REACH Candidate List CAN NPRI | EU, Canada | 湿度指示硅胶或湿度卡 |  |
| 偶氮二甲酰胺 二氮烯-1,2 - 二甲酰胺(C,C' - 偶氮二(甲酰胺)) Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) | 123-77-3 | R | REACH Candidate List | EU | 用于生产橡胶和塑料，橡胶和塑料制品的原料 |  |
| 三氧化二硼 Diboron trioxide | 1303-86-2 | R | REACH Candidate List | EU | 它用于制造硼硅酸盐玻璃和玻璃纤维，作为熔化玻璃和搪瓷的助熔剂 |  |
| 邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate (DBP) | 84-74-2 93952-11-5 | P | REACH Candidate List / Authorisation / Restriction RoHS US EPA California Prop 65 | EU, US, Canada | 存在于各种塑料制品，主要为PVC。用于胶水、油漆、塑料和橡胶等。 | 欧盟: 日落日期21/02/2015 Conditions in Annex XVII |
| 二丁基二(戊烷-2，4-二酮-O，O‘)锡 Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O')tin | 22673-19-4 | R | REACH Candidate List | EU | 在塑料中用作杀菌剂和稳定剂。 也用作催化剂，用于制造粘合剂，密封胶，涂料，染料，聚合物制剂，树脂和橡胶 |  |
| 二丁基二氯化锡 Dibutyltin dichloride (DBTC) | 683-18-1 | R | REACH Candidate List | EU | 橡胶生产、橡胶制品. |  |
| 二氯甲烷 Dichloromethane (methylene chloride) | 75-09-2 | P | REACH Restriction | EU | 油漆去除（禁止）。 其他应用，例如脱脂剂（受限制） | Conditions in Annex XVII |
|  |  | R | CAN Tox. Subs. US TSCA California Prop 65 | US, Canada |  |  |
| 邻苯二甲酸二环己酯 Dicyclohexyl phthalate (DCHP) | 84-61-7 | R | REACH Candidate List | EU | 增塑剂和轻稳定剂用于各种聚合物，树脂，油漆，漆。 |  |
| 邻苯二甲酸二已酯 Dihexyl phthalate | 84-75-3 | R | REACH Candidate List/ Authorisation California Prop 65 | EU, US | PVC增塑剂 | 欧盟: 日落时间27/02/2023 |
| 邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl phthalate (DIBP) | 84-69-5 | P | REACH Candidate List / Authorisation / Restriction RoHS | EU | 溶剂中的粘合剂，墨水纸和包装 | 欧盟: 日落时间21/02/2015 Conditions in Annex XVII |
| 二异氰酸酯，O = C = N-R-N = C = O，R为未指定长度的脂族或芳族烃单元 Diisocyanates, O = C=N-R-N = C=O, with R an aliphatic or aromatic hydrocarbon unit of unspecified length | 参见备注4 | R | REACH Restriction | EU | 参见备注4 | Conditions in Annex XVII |
| 邻苯二甲酸二异己酯 Diisohexyl phthalate | 71850-09-4 | R | REACH Candidate List | EU | 用作某些塑料和橡胶的增塑剂 |  |
| 邻苯二甲酸二异戊酯 Diisopentylphthalate | 605-50-5 | P | REACH Candidate List/ Authorisation | EU | 爆炸物 | 欧盟: 日落时间4/07/2020 |
| 富马酸二甲酯 Dimethylfumarate (DMFu) | 624-49-7 | P | REACH Restriction | EU | 干燥防霉剂、硅胶. | Conditions in Annex XVII |
| 地乐酚（6-仲丁基-2,4-二硝基苯酚） Dinoseb (6-sec-butyl-2, 4-dinitrophenol) | 88-85-7 | R | REACH Candidate List | EU | 杀虫剂 |  |
| 二月桂酸二辛基锡，锡烷，二辛基-，双（椰油酰氧基）衍生物，以及任何其他锡烷，二辛基-，双（脂肪酰氧基）的衍生物。 其中C12是脂肪酰氧基部分的主要碳原子数 Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety | n/a | R | REACH Candidate List | EU | 通常用作塑料，涂料，涂料，油墨，密封剂的稳定剂和催化剂 |  |
| 双(十八酸基)二氧代三铅 Dioxobis(stearato)trilead | 12578-12-0 | R | REACH Candidate List | EU | PVC和塑料商品的稳定剂 |  |
| DBB Di-μ-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) | 75113-37-0 | P | REACH Restriction | EU | PVC中的稳定剂或油漆干燥的稳定剂 | Conditions in Annex XVII |
| 3,3'-二甲氧基基染料 3,3'-Dimethoxybenzidine-based dyes | Multiple | R | California Prop 65 | US | 塑料，橡胶和纸中的蓝色和黑色染料 |  |
| 直接红28 3,3' - [[1,1' - 联苯基] -4,4'-二基双（偶氮）]双（4-氨基萘-1-磺酸）二钠（CI：直接红28） Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) | 573-58-0 | R | REACH Candidate List | EU | 纸和纺织品中的红色染料. |  |
| 直接黑38 4-氨基-3 - [[4' - [（2,4-二氨基苯基）偶氮][1,1' - 联苯基] - 哌啶-4-基]偶氮] -5-羟基-6-（苯偶氮基）萘-2,7-二磺酸）二钠（CI：直接黑38） Disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38) | 1937-37-7 | R | REACH Candidate List | EU | 塑料和油墨中的黑色染料. |  |
| 八硼酸钠 Disodium octaborate | 12008-41-2 | R | REACH Candidate List | EU | 用于抗冻产品，传热液，润滑剂和油脂. |  |
| 无水四硼酸钠 Disodium tetraborate, anhydrous | 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3 | R | REACH Candidate List | EU | 用作木材防护剂，阻燃剂等可用于处理的木材和防火隔热材料. |  |
| C16-18-脂肪酸铅盐 Fatty acids, C16-18, lead salts | 91031-62-8 | R | REACH Candidate List | EU | PVC和塑料商品的稳定剂. |  |
| 卤化阻燃剂 Halogenated Flame Retardants |  | R | Eco Design | EU | 电子显示器中的阻燃剂. | 关于电子显示器的生态设计要求。 必须标有FR的名称 |
| 六氯环己烷(包括林丹) Hexachlorocyclohexanes, including lindane | 58-89-9; 608-73-1; 319-85-7; 319-84-6 | P | POPs Japan CSCL US EPA | EU, US, Japan | 杀虫剂 | 用废油制造的润滑油和润滑脂中总卤化联苯的重量比为 0.001% |
| Α-六溴环十二烷及所有主要同分异构体 Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified (a - HBCDD, B-HBCDD, v- HBCDD) | 3194-55-6, 134237-52-8, 134237-50-6, 134237-51-7, 25637-99-4 | P | REACH Candidate List / Authorisation POPs Japan CSCL US TSCA CAN Tox. Subs. | EU, US, Canada, Japan | 用作塑料中的阻燃剂，尤其是聚苯乙烯. | 欧盟: 日落时间21/08/2015 |
| 六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene (HCBD) | 87-68-3 | p | POPs US TSCA §751.413 Japan CSCL | EU, US, Japan | 作为液压，传热或变压器流体. |  |
| 铅及其化合物 Lead and lead compounds | 7439-92-1 (Pb) | P | REACH Restriction RoHS CAN Tox. Subs. Packaging | EU, Canada | 电气和电子设备，焊接和焊接产品，金属表面处理油漆以及塑料的稳定剂. | Paints Conditions in Annex XVII. Limit value in packaging and all applications covered by RoHS 0.1%w/w |
|  |  | R | REACH Candidate List Battery US EPA California Prop 65 | EU, US |  |  |
| 铬酸铅 Lead chromate | 7758-97-6 | P | REACH Candidate List / Authorisation RoHS CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 染料和颜料。防腐蚀保护。电气和电子设备. | 欧盟: 日落时间21/05/2015 |
| 钼铬红（颜料红104） Lead chromate molybdate sulphate red (C.l. Pigment Red 104) | 12656-85-8 | P | REACH Candidate List /Authorisation CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 染料和颜料，防腐。 | 欧盟: 日落时间21/05/2015, p在所有应用中。 CH：p在包装中，限制值0.01％w/w |
| 氨基氰铅(2+)盐(1:1) Lead cyanamidate | 20837-86-9 | R | REACH Candidate List | EU | PVC稳定器. |  |
| 砷酸铅 Lead hydrogen arsenate | 7784-40-9 | P | REACH Restriction | EU | 木材杀虫剂. | Conditions in Annex XVII |
|  |  | R | REACH Candidate List CAN Tox. Subs | EU, Canada |  | All other applications |
| 黄铅，黄丹 一氧化铅（氧化铅） Lead monoxide (lead oxide) | 1317-36-8 | R | REACH Candidate List | EU | 稳定剂和颜料. |  |
| 碱式硫酸铅Lead oxide sulfate | 12036-76-9 | R | REACH Candidate List | EU | PVC，塑料制品的稳定剂 |  |
| 颜料黄34 铬酸铅黄（C.l.：颜料黄34） Lead sulfochromate yellow (C.l. Pigment Yellow 34) | 1344-37-2 | P | REACH Candidate List /Authorisation CAN Tox. Subs | EU, Canada | 黄色染料和颜料 | 欧盟: 日落时间21/05/2015, P 在所有应用中。 CH：包装中 P，限值为 0.01% w/w。 |
| 钛酸铅 Lead titanium trioxide | 12060-00-3 | R | REACH Candidate List | EU | 半导体、计算机、电子及光学产品. |  |
| 钛酸铅锆铅钛锆氧化物 Lead titanium zirconium oxide | 12626-81-2 | R | REACH Candidate List | EU | 电子产品. |  |
| 汞及其化合物 Mercury and mercury compounds | 7439-97-6 (Hg) | P | REACH Restriction RoHS Batteries Packaging CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 电池，灯，开关触点和保护. | Conditions in Annex XVII -a 极限值： - 电池；0.0005% w/w。 - 包装和 RoHS 范围内的物品 0.1% w/w |
|  |  | R | US EPA California Prop 65 | US |  | 所有其他应用 |
| 二苯甲撑二异氰酸酯 Methanediisocyanate (MDI) | 101-68-8, 2536-05-2, 5873-54-1, 26447-40-5 | R | REACH Restriction | EU | 聚氨酯泡沫、粘合 | Conditions in Annex XVII |
| N-羟甲基丙烯酰胺 N-methyl pyrrolidon | 872-50-4 | R | REACH Candidate List | EU | 电池和电容器的溶剂Solvent in batteries and capacitors. |  |
| 钕/钕化合物 Neodymium/Neodymium compounds |  | R | Eco Design | EU | 用于计算机服务器和在线数据存储产品中使用的硬盘中. | 含量必须告知客户 |
| 壬基酚（4-壬基(支链与直链)苯酚） Nonylphenol (4-Nonylphenol, branched and linear) | 25154-52-3, 84852-15-3 | R | REACH Restriction CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 橡胶添加剂 | Conditions in Annex XVII |
| 邻苯二甲酸正戊基异戊基酯 N-pentyl-isopentylphthalate | 776297-69-9 | P | REACH Candidate List/ Authorisation | EU | 塑料中的增塑剂 | 欧盟: 日落日期 4/07/2020 |
| 橡胶防老剂DTPD N,N'-Ditolyl-p-phenylenediamine | 27417-40-9, 28726-30-9, 70290-05-0 | P | Japan CSCL | Japan | 橡胶 |  |
| 镍 Nickel | 7440-02-0 | P | REACH Restriction | EU | 镍金属和合金 | 附件 XVII 中的条件 - 仅限于皮肤接触较多的部位 |
|  |  | R | California Prop 65 | US |  |  |
| N-亚硝基二乙胺 n-Nitrosodiethylamine | 55-18-5 | R | California Prop 65 | US | 润滑剂添加剂和塑料稳定剂 |  |
| 五氯硫酚 Pentachlorothiophenol (PCTP) | 133-49-3 | P | US TSCA §751.411 Germany- ChemVerbotsV | US, EU (Germany) | 橡胶 | 在欧盟：未包含在Corap列表中（尚未归类为SVHC） |
| 全氟辛酸 十五氟辛酸(PFOA) Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) | 335-67-1 | R | REACH Candidate List/ Restriction POPs Japan CSCL California Prop 65 | EU, Japan, US | 含氟聚合物的乳液聚合中的表面活性剂 | 一种全氟辛烷磺酸物质Conditions in Annex XVII |
| 多环芳烃（PAH） Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) | Multiple | R | California Prop 65 | US | 塑料和橡胶，尤其是黑色. |  |
| 氧化铅与硫酸铅的复合物 Pentalead tetraoxide sulphate | 12065-90-6 | R | REACH Candidate List | EU | 塑料产品，铅酸电池，PVC的稳定剂. |  |
| 全氟辛烷磺酰基化合物 Perfluorooctyl sulphonate (PFOS) | 45298-90-6 | P | POPs Japan CSCL | EU, Japan | 织物上的水和抗污渍。氟聚合物中的杂质 | 一种全氟辛烷磺酸物质 物品中的浓度限值为 50 毫克/千克（50 ppm） |
| 全氟和多氟烷基物质（PFAS） Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) | Multiple | R | REACH Restriction List US Maine PFAS reporting | US, EU | 非常广泛地用于电子，荧光聚合物，润滑剂，涂料等. | 从2025年开始，缅因州“故意使用”的PFA所需的报告。 建议在欧盟受到限制 |
| 全氟丁烷磺酸（PFBS）及其盐 Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts | See Note 3 in "Notes" | R | REACH Candidate List | EU | 聚碳酸酯（用于电子设备）中的阻燃剂 | 一种全氟辛烷磺酸物质 |
| 全氟己基磺酸及其盐（PFHxS） Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) | 355-46-4 | R | REACH Candidate List | EU | 可以用作增塑剂，润滑剂，表面活性剂，润湿剂，腐蚀抑制剂和消防泡沫 | 一种全氟辛烷磺酸物质 |
| 全氟壬酸 及其钠盐、铵盐 Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts | 375-95-1, 21049-39-8, 4149-60-4 | R | REACH Candidate List | EU | 显示，轴承和包装中的润滑剂 | 一种全氟辛烷磺酸物质 |
| 全氟辛烷磺酰基化合物 Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 1763-23-1 | P | POPs Japan CSCL | EU, Japan | 液压油和含氟聚合物的污染物 | 一种全氟辛烷磺酸物质 |
|  |  | R | US EPA- PFAS Strategic Roadmap | US |  |  |
| 苯酚，烷基化产物（主要在PARA位置），具有少聚体的富含C12的分支烷基链，覆盖任何单独的异构体及其组合（PDDP） Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) | 210555-94-5; 27459-10-5; 27147-75-7; 121158-58-5; 74499-35-7; 57427-55-1 | R | REACH Candidate List | EU | 润滑剂. |  |
| 丙酚，异丙基磷酸酯 Phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)) | 68937-41-7 | P | US TSCA §751.407 | US | 软质聚氨酯泡沫和聚氯乙烯等聚合物、润滑剂、液压油、粘合剂和密封剂中的阻燃剂和/或增塑剂. | 欧盟：列入 CoRAP 清单（尚未归类为 SVHC） |
| 酚酞 Phthalato(2-)dioxotrilead | 69011-06-9 | R | REACH Candidate List | EU | PVC，橡胶产品，塑料产品的稳定剂 |  |
| 高温煤焦油沥青 Pitch, coal tar, high temp. | 65996-93-2 | P | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 密封剂和橡胶 | 欧盟: 日落日期4/10/2020 |
| 多溴联苯醚（PBDE），多溴联苯（PBB）（二，四，六，八，十溴联苯）Polybrominated diphenyl-ethers (PBDE) Polybrominated biphenyls (PBB) (di- , tetra-, hexa- , octa- , decabromobiphenyl) | 92-86-4, 60044-25-9, 36355-01-8, 59536-65-1, 27858-07-7, 13654-09-6 | R | RoHS POPs Japan CSCL | EU, Japan | 用作电气和电子设备及其他物品的阻燃剂 |  |
|  |  | P | CAN Tox. Subs. California Prop 65 | US, Canada |  |  |
| 多氯联苯（PCB） Polychlorinated biphenyl (PCB) | 1336-36-3 | P | POPs CAN Tox. Subs. US EPA Japan CSCL | EU, US, Canada, Japan | 变压器和电容器 |  |
| 多氯三联苯 Polychlorinated terphenyls (PCTs) | 61788-33-8 | P | REACH Restriction | EU | 绝缘油、润滑油、电气绝缘介质、增塑剂、阻燃剂、电线电缆涂层 | Conditions in Annex XVII |
| 烧绿石，锑铅黄 Pyrochlore, antimony lead yellow | 8012-00-8 | R | REACH Candidate List | EU | 染料、颜料和墨水调色剂。 |  |
| 二正辛基-双（巯乙酸 2-乙基乙酯）（DOTE）和三（2-乙基己基巯基乙酸）辛锡（MOTE）的反应产物 Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) | Multiple | R | REACH Candidate List/ Authorisation | EU | 可用作塑料（主要是 PVC 加工）的热稳定剂 | 欧盟: 日落日期01/05/2025 |
| 1,3,4-噻二唑烷-2,5-二硫酮，甲醛和4-庚基苯酚的支链和直链（RP-HP）的反应产物[4-庚基苯酚，支链和直链含量≥0.1％w / w] Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] | Multiple | R | REACH Candidate List/ Authorisation | EU | 用作润滑油和润滑脂的润滑添加剂. | 欧盟: 日落日期01/05/2025 |
| S-(三环[5.2.1.0‘2,6]癸-3-烯-8（或9）-基）O-（异丙基或异丁基或2-乙基己基）O-（异丙基或异丁基或2-乙基己基）二硫代磷酸酯 S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate | 255881-94-8 | R | REACH Candidate List | EU | 润滑油和润滑脂. |  |
| 铬酸锶 Strontium chromate | 7789-06-2 | P | REACH Candidate List / Authorisation CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 油漆和清漆颜料的防腐保护 | 欧盟: 日落日期22/01/2019 |
| 苯乙烯 | 100-42-5 | R | California Prop 65 | US | 聚苯乙烯作为未反应单体 |  |
| 亚硫酸，铅盐，二盐基 Sulfurous acid, lead salt, dibasic | 62229-08-7 | R | REACH Candidate List | EU | 用于 PVC 和塑料制品的稳定剂. |  |
| 磷酸三（2,3-二溴丙基）酯 Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate | 126-72-7 | R | California Prop 65 | US | 塑料中的阻燃剂 |  |
| 氢化三联苯 Terphenyl hydrogenated | 61788-32-7 | R | REACH Candidate List | EU | 用作塑料添加剂、溶剂、涂料/油墨、粘合剂和密封剂以及导热液体 | 建议在欧盟加以限制 |
| 四溴双酚 A Tetrabromobisphenol A | 79-94-7 | R | REACH Candidate List California Prop 65 Proposed RoHS | US, EU | 用于塑料和电子产品的阻燃剂. | 建议纳入欧盟 RoHS. |
| 四硼化六水合硼酸钠 Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate | 12267-73-1 | R | REACH Candidate List | EU | 用作木材防腐剂和阻燃剂。可用于处理木材、阻燃隔热材料和包装. |  |
| 四乙基铅 Tetraethyllead | 78-00-2 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 燃料 | 欧盟: 日落日期01/05/2025 |
| 三盐基硫酸铅 硫酸三氧化四铅 Tetralead trioxide sulphate | 12202-17-4 | R | REACH Candidate List | EU | 油漆、清漆、聚氯乙烯稳定剂、塑料制品和铅酸电池 |  |
| 碱式碳酸铅 Trilead bis(carbonate) dihydroxide | 1319-46-6 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU, Canada | 白色颜料和聚氯乙烯稳定剂 |  |
| 砷酸铅 Trilead diarsenate | 3687-31-8 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 木材杀虫剂. | Conditions in Annex XVII |
| 二盐基亚磷酸铅 Trilead dioxide phosphonate | 12141-20-7 | R | REACH Candidate List | EU | 塑料中的稳定剂 |  |
| 磷酸三(2-氯乙基)酯 Tris(2-chloroethyl)phosphate | 115-96-8 | P | REACH Candidate List / Authorisation Can Tox. Subs. California Prop 65 | EU, Canada, US | 塑料阻燃添加剂。阻燃涂料、油漆和粘合剂. | 欧盟: 日落日期21/08/2015 |
| 乙烯基-三（2-甲氧基乙氧基硅烷） Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) | Multiple | R | REACH Candidate List | EU | 主要用作稳定聚合物的抗氧化剂. |  |
| 磷酸三(二甲苯)酯 Trixylyl phosphate | 25155-23-1 | R | REACH Candidate List / Authorisation | EU | 润滑油. | 欧盟: 日落日期27/05/2023 |
| 铬酸锌 Zinc chromate | 13530-65-9 | R | CAN Tox. Subs. | Canada | 涂料中的表面处理和颜料. |  |
| 氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维 Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres |  | R | REACH Candidate List CAN Tox. Subs. | EU, Canada | 工业用绝缘材料。工业设备防火. |  |
| 溶剂蓝4 α，α-双[4-（二甲基氨基）苯基] -4-（苯基氨基）萘-1-甲醇（CI：溶剂蓝4）>0.1％的米氏酮（EC编号202-027-5）或米氏碱（EC编号202-959-2）α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) | 6786-83-0 | R | REACH Candidate List | EU | 纸张、油墨和印刷材料中的染料. |  |

备注

备注 1. 镉和镉化合物阈值

- 所有应用中 R

- 欧盟：P 作为聚合物材料和涂料中的颜料，安全原因除外；

- - 在氯乙烯聚合物或共聚物制造的混合物或物品中用作稳定剂，安全原因除外。限值：0.01 % w/w。

- - 在电子电器设备中，限值：0.01% w/w。

- 德国：P 作为金属表面涂层，确保功能可靠性除外。

- 电池：便携式电池中的 P，限值：0.002 % w/w；

- 包装：限值：0.01% w/w；

- - 在木质材料中。

备注 2. 铬（VI）和含铬（VI）的化合物

IEC62474 考虑了以下六价铬化合物：铬酸钡 CAS 编号 10294-40-3、铬酸钙 CAS 编号 13765-19-0、三氧化铬 CAS 编号 1333-82-0、铬酸钠 CAS 编号 7775-11-3、重铬酸钠 CAS 编号 10588-01-9、铬酸锶 CAS 编号 7789-06-2、重铬酸钾 CAS 编号 7778-50-9、铬酸钾 CAS 编号 7789-00-6 和铬酸锌 CAS 编号 13530-65-9.

备注 3. 全氟丁烷磺酸（PFBS）及其盐类

物质名称1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonyl fluoride CAS number 375-72-4，N,N,N,-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate CAS number 25628-08-4、1,1,2,2,3,3,4,4,4-二氟-N-（2-羟乙基）-N-甲基丁烷-1-磺酰胺 CAS 号 34454-97-2, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-二氟丁烷-1-磺酸 CAS 号 375-73-5.

备注 4 二异氰酸酯，O = C=N-R-N = C=O，其中 R 为长度未定的脂族或芳香族烃单元

这一类物质的成员物质如下: 4-甲基间苯二异氰酸酯 CAS 号 584-84-9，六亚甲基二异氰酸酯 CAS 号 822-06-0，2-甲基间苯二异氰酸酯 CAS 号 91-08-7，3,3'-二甲基联苯-4,4'-二基二异氰酸酯 CAS 号 91-97-4，4、4'-亚甲基二苯基二异氰酸酯 CAS 编号 101-68-8，2,4,6-三异丙基间苯二异氰酸酯 CAS 编号 2162-73-4，间亚甲苯二异氰酸酯 CAS 编号 26471-62-5，1,3-双(1-异氰酸基-1-甲基乙基)苯 CAS 编号 2778-42-9, 4,4'-methylenedicyclohexyl diisocyanate CAS number 5124-30-1、2,4'-Methylenediphenyl diisocyanate CAS number 5873-54-1、1,5-萘二异氰酸酯 CAS number 3173-72-6、1、3-双（异氰酸酯甲基）苯 CAS 编号 3634-83-1、3-异氰酸酯甲基-3,5,5-三甲基环己基异氰酸酯 CAS 编号 4098-71-9、2,2'-亚甲基二苯基二异氰酸酯 CAS 编号 2536-05-2。

备注 5.

一些物质已被从清单中删除，因为它们已被确定不可能用于ABB产品或工艺中。清单中还增加了一些物质。有关个别物质，请参见历史版本 1.22.

法规概述

欧盟化学品注册、评估、许可和限制REACH

欧盟化学品注册、评估、许可和限制 (REACH) 法规 (1907/2006) 规定了生产、使用和进口化学物质的义务及其对人类健康和环境的潜在影响。 该法规规定了多项义务，其中包括：如果候选清单物质在物品中的含量大于 0.1%（重量百分比），则需要通报（但不禁止）该物质的存在；在欧盟境内使用某些物质需要获得授权；以及以特定方式限制某些物质的使用。欲了解更多信息，请参阅欧洲化学品管理局（ECHA）关于物品中物质的指南。

有害物质限用指令  RoHS

有害物质限用指令 (RoHS) (2011/65/EC) 限制在所有类型的电气和电子设备中使用某些会影响人类健康或环境的有害物质。 该指令有若干排除条款，允许将某些产品排除在指令范围之外，而偏差允许在某些应用中使用这些物质的时间有限需要注意的是，许多非欧盟国家都有自己与 RoHS 相当的指令，因此应考虑到这一指令也适用于其他国家。

例如，《电子电气产品中限制使用有害物质管理办法》（第 32 号令），又称 "中国 RoHS"，对电子电气设备中的某些有害物质进行了规定。应该注意的是，这包括所有类型的电气设备及其组件以及电池。限用物质仅限于在某些设备中使用，并要求贴上特定标签。

持久性有机污染物POPs

持久性有机污染物（POPS）法规（2019/1021/EU）禁止或限制由于其健康和环境特性而在化学产品和物品中使用持续性有机污染物的使用。

电池

《电池指令》（2006/66/EC）通过最大限度地减少电池和蓄电池的负面影响来保护环境。该指令禁止销售含有某些有害物质的某些类型的电池，并规定了许多与标签和收集有关的义务。

包装

《包装指令》（94/62/EC）对供人类使用的液体容器的生产、销售、使用、回收和重新装填以及废旧容器的处理做出了规定。除其他方面外，该指令还规定了包装材料的义务，并设定了特定物质的限制条件。

加拿大有毒物质清单CAN Tox. Subs

CAN Tox. Subs. 对应于 Canadian Toxic Substances List - Schedule 1 中规定的禁止使用物质.

加利福尼亚州第 65 号提案 California Prop65

加利福尼亚州第 65 号提案与第 65 号提案相对应，正式名称为《安全饮用水和有毒物质执行法》。https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list/ 该立法规定，如果向任何人提供的产品中包含可能导致其暴露于显著水平的列出物质，则必须向客户发出警告。

美国有毒物质控制法US TSCA

US TSCA对应于美国有毒物质控制法。 TSCA化学物质清单|美国EPA排除了某些物质的使用，包括某些物质的使用。美国EPA对应于美国环境保护局. United States Environmental Protection Agency | US EPA

日本化学物质控制法Japan CSCL

日本化学物质控制法（CSCL）的目的是防止环境污染并控制人类健康的化学风险。 CSCL主要专注于控制物质的生产和进口，并在某些产品中进口I类化学物质.

香港公约Hong Kong convention’s Inventory of Hazardous Materials

香港公约仅适用于旨在安装在船上的设备，该公约旨在确保船舶回收时，它们不会对人类健康和安全或环境构成任何不必要的风险。公约的附录提供了危险材料的清单，禁止或限制了其安装或使用.

版本历史

版本历史记录可在文件2020/secrc/t/t/tn/38-8中找到，并且在进一步的问题中对文档的更改应确定带有变更条的新物质。该文档发表在ABB库中.